乐泰药业（海南）有限公司文件 配液系统的客户需求 （URS） 文件编号：URS-HNSB-Y-2022-02-020 编制：郭保生 审核：杨东诚 批准：张维峰 执行日期：2022年04月23日 受控状态; 受控. 保密级别.

设备URS下载

https://www.ahgae.com/gmp/

文件审批

起草

| 起草部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 设备动力部 |  | 年 月 日 |

审核

| 审核部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 使用部门 |  | 年 月 日 |
| 生产总监 |  | 年 月 日 |
| 总工程师 |  | 年 月 日 |
| GMP办公室 |  | 年 月 日 |
| 质量保证部 |  | 年 月 日 |

批准

| 批准人 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 质量总监 |  | 年 月 日 |

- 概述

## 1.1 背景介绍

根据乐泰药业（海南）有限公司项目要求，拟采购配液系统及储罐2套（共6台罐）。项目要求该系统需符合新版GMP的要求，满足生产使用及工艺需求。

## 1.2 目的

此文件将作为设备进行竞争性招标的基础标准。主要包括用户对该设备的质量要求（GMP）、功能要求、结构配置要求、系统控制及安全要求，并符合相关法规的具体需求 及期望。设备生产商应在满足本需求的前提下，提供更高标准、更高质量、更加完善的设备以及相关服务。同时必须指出该标准与实际标准的不符之处，及可接受的质量标准。共同完成对该设备总体要求及标准。

## 1.3 范围

该配液系统为生产线配套使用。供方负责供货、安装及设备调试运行至验收合格，以及设备操作人员的培训至熟练操作。需方负责提供系统运行所需要的公用工程（水、电、气、汽等）。供方提供相关技术资料（设计依据、使用说明、产品合格证、材质证明、验证文件、外购件资料等）。

| 序号 | 生产线名称 | 型号 | 类别 | 数量 （套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复方聚维酮碘搽剂配制罐 | 600L防爆型 (有效容积） | 药品 | 2 | 含搅拌、管线、阀门、钛棒过滤器、防爆输送泵扬程10m流量3m³（不小于）、液位显示、称重模块、平台（踏步）等 |
| 2 | 储液罐 | 600L防爆型 (有效容积） | 药品 | 1 | 可移动式、含罐、管线、液位显示、阀门 |
| 3 | 洗剂生产线乙醇配制罐 | 50L防爆型 (有效容积） | 药品 | 1 | 含搅拌、管线、液位显示、阀门 |
| 4 | 洗剂生产线乙醇配制罐 | 1000L防爆型 (有效容积） | 药品 | 1 | 含防爆输送泵扬程25m流量3m³（不小于）、搅拌、管线、液位显示、阀门 |
| 5 | 洗剂生产线配制罐 | 1000L（非防爆） (有效容积） | 药品 | 1 | 含搅拌、管线、阀门、钛棒过滤器、输送泵扬程15m流量3m³（不小于）、液位显示、平台（踏步）等 |
|  | 合计 | —— | —— | 6 | —— |

## 1.4 术语

| 缩 写 Abbreviation | 定 义 Definition |
| --- | --- |
| FAT | Factory Acceptance Test出厂验收测试 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范 |
| GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification运行确认 |
| PQ | Performance Qualification性能确认 |
| CV | Computer Validation计算机系统确认 |
| QA | Quality Assurance质量保证 |
| P&ID | Process and Instrument Diagram.工艺流程图 |
| PLC | Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器 |
| SAT | Site Acceptance Test现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedures标准操作规程 |

## 1.5 法规和国家标准

除本URS特殊要求外，须满足中国GMP (2010年修订)和行业相关法规要求，中国安全环保法规。必须符合以下标准、规范及其他相关行业标准（但不限于此，有新版本的按最新版本执行）：

GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

GB 5226.1-2002 《机械安全  机械电气设备 第一部分：通用技术条件》

GB/T 16855.1-2008《机械安全 控制系统有关安全部件》

GB/T 18831-2010 《机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则》

GB-8196-87 《机械设计防护罩安全要求》

DL5017-93《压力管道制造安装及验收规范》

GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

## 2 需求标准

设备应符合以下规定，但并不限于以下内容，制造商可根据自身企业特点给出更合理的优化建议。

## 2.1 生产能力

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 复方聚维酮碘搽剂配液系统：600L（有效容积）配制罐2台，600L（有效容积）储液罐1台，均为防爆型，含搅拌、管线、阀门、钛棒过滤器、防爆输送泵、称重模块、平台（踏步）相关附件。 | 必需 |
|  | 洗剂生产线：乙醇配制罐50L（有效容积）1台、防爆型，含搅拌、管线、阀门。 | 必需 |
|  | 洗剂生产线：乙醇配制罐1000L（有效容积）1台、防爆型，含防爆输送泵、搅拌、管线、阀门。 | 必需 |
|  | 洗剂生产线：配制罐1000L（有效容积）1台，非防爆，含搅拌、管线、阀门、钛棒过滤器、输送泵、平台（踏步）等。 | 必需 |
|  | 各罐需配备观察口（人孔）、喷淋球、呼吸器。 | 必需 |
|  | 最终设计图纸需甲方签字确认。 | 必需 |
|  | 配液系统的工艺流程详见工艺布置图（二次优化设计）。 | 必需 |

- 2.2 工艺性能

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| 复方聚维酮碘搽剂配液系统：（防爆） |  |  |
|  | 系统组成包括：配液罐2台、储液罐1台、药液泵2台、钛棒过滤器2个、药液管道、阀门、控制系统、称重模块、操作平台或踏步等。 | 必需 |
|  | 配液罐能够实现配液、定容、搅拌、压缩空气压料以及自循环，可实现在线清洗（喷淋球）等。 | 必需 |
|  | 罐体配备：内置式液位条（可标示有效搅拌的最低液位，至罐体的有效容积）等。 | 必需 |
|  | 可实现有效容积1/10的配液搅拌，并保证混合均匀，满足验证要求。 | 必需 |
|  | 储罐：配备在线清洗（喷淋球）等。 | 必需 |
|  | 罐底部为圆弧底，出料口为最低点。 | 必需 |
| 复方氯己定含漱液洗剂配液系统（防爆） |  |  |
|  | 组成包括：乙醇配液罐2台、药液泵1台、药液管道、阀门、控制系统、操作平台或踏步等。 | 必需 |
|  | 配液罐能够实现配液、定容、搅拌、压缩空气压料以及自循环，可实现在线清洗（喷淋球）等。 | 必需 |
|  | 可实现有效容积1/10的配液搅拌，并保证混合均匀，满足验证要求。 | 必需 |
|  | 罐体配备：内置式液位条（可标示有效搅拌的最低液位，至罐体的有效容积）等。 |  |
|  | 罐底部为圆弧底，出料口为最低点。 | 必需 |
| 复方氯己定含漱液洗剂配液系统（非防爆） |  |  |
|  | 组成包括：配液罐1台、药液泵1台、钛棒过滤器1个、药液管道、阀门、控制系统、操作平台或踏步等。 | 必需 |
|  | 配液罐能够实现配液、定容、搅拌、压缩空气压料以及自循环，可实现在线清洗（喷淋球）等。 | 必需 |
|  | 可实现有效容积1/10的配液搅拌，并保证混合均匀，满足验证要求。 | 必需 |
|  | 罐体配备：内置式液位条（可标示有效搅拌的最低液位，至罐体的有效容积）等。 |  |
|  | 罐底部为圆弧底，出料口为最低点。 | 必需 |
| 其他要求 |  |  |
|  | 根据物料性质选择适合的药液泵，并考虑选配适合的过滤器（过滤器的孔径和过滤面积）。 | 期望 |
|  | 配液罐到灌装的药液管路可为循环管路，并且管路的药液压力为变频控制。 | 必需 |
|  | 配液罐均为上搅拌，最小搅拌容积上限为有效容积的10%（应标示最小搅拌容积）。 | 必需 |
|  | 配液罐需配备压缩空气过滤器，并且能够对罐体及药液管道残留药液进行吹扫避免药液残留。 | 必需 |
|  | 需方提供本URS同时，提供系统方案及流程图，可做参考。供方可对需方整体工艺管线进行二次优化设计，提供图纸，需方签字确认。 | 必需 |
|  | 采用快接口与物料管相连。 | 必需 |
|  | 配液罐搅拌器要求合理布置层数和位置，浆叶设计合理、搅拌均匀，速度变频可调；轴封采用卫生级单端面机械密封，不泄露不掉渣，防爆产品按照标准GB/T33509-2017 5.2.4要求应选用双端机械密封。 | 必需 |
|  | 配液罐管路上需要有视盅，过滤器配有取样阀。 | 必需 |
|  | 不锈钢药液泵（注意防爆要求），要求为洁净卫生泵，噪音小，不泄露，易清洁无残留（如远安、日新、溧阳四方等品牌，供参考）。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐上需要配备清洗、投料、放料及视孔、人孔等（应标示预留几个接口、明确投料及人孔尺寸），对于罐有效容积低于1000L的，应考虑投料的方便性，并给予说明。呼吸器、过滤器的选型需与罐的容积配套使用。 | 必需 |
|  | 配液罐的人孔应大小适合，不得少于300～400mm。 | 期望 |
|  | 配液罐、储罐的清洗球（360度旋转式），要求喷淋需要覆盖罐体全部，而无清洗死角。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐配备液位观察窗（视镜）；以及可长时间照明的视镜灯（应说明配备的电源供应需求），其密封的胶条应耐臭氧。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐的排液阀后需增加一取样阀门（用于清洁后电导率检测）。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐的排水口、排气/汽设计要合理（是否需要增加空气隔断装置，投标方应给予说明理由），不存水(配备汽水阻断器)，不对系统产生污染风险。 | 必需 |
|  | 所有的过滤器、呼吸器接口要求为通用接口，所有连接处不得采用螺纹连接，采用快开连接。 | 必需 |
|  | 配液系统整体进行钝化处理。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐可以进行在线CIP(是否配备应给予说明，并单独报价）。 | 期望 |

- 2.3 控制要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 配液系统可采用PLC+触摸屏自动控制：主要搅拌启闭，液位、温度、搅拌速度等自动检测、显示、记录、调节和超限报警；配制过程采用手动操作控制方式（或具有自动控制和手动控制两种方式，需单独报价）。可参考方案设计，给予合理说明或优化，但应以简洁、实用为原则。 | 期望 |
|  | 罐搅拌转速采用变频调整控制。 | 必需 |
|  | 控制柜具有良好的密封功能（注意防爆要求）。 | 必需 |
|  | 每套配液系统分别单独设置电控部分。 | 必需 |
|  | 具有操作权限设置；具备故障检测、显示和报警功能。 | 必需 |
|  | 控制系统遇意外停电时，能够存储运行参数，并在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态，并能正常运行。 | 必需 |

- 2.4 设备配置

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | PLC、触摸屏、扩展模块、变频器采用进口西门子、施耐德、ABB等同类别品牌。 | 必需 |
|  | 温度传感器及温控仪采用精度高，性能稳定的产品（如德国九茂、菲尼克斯、E+H、威卡等品牌，供参考）；接触物料部分材质为316L。 | 必需 |
|  | 仪表（考虑到耐震仪表）、传感器、变送器采用精度高，性能稳定的产品（如德国wika、布莱迪等品牌，供参考）；接触物料部分材质为316L。 | 必需 |
|  | 疏水器采用精度高，性能稳定的产品（如斯派莎克等品牌，供参考）；材质不锈钢。 | 必需 |
|  | 应依据法规需求配置相应材质需求的阀门、清洗球、工艺管线等（给予说明）。 | 期望 |
|  | 与物料接触的阀门应为316L不锈钢卫生级隔膜阀；密封材质均为药品级聚四氟乙烯；宜采用无死角罐底阀（如进口宝德或盖米等品牌，供参考）。 | 必需 |
|  | 电磁阀及气动阀宜采用优质品牌（如台湾亚德客、韩国KOREA等品牌，供参考）。 | 必需 |
|  | 机械密封需采用优质品牌，确保不泄露、不掉渣；寿命不得低于10年。 | 必需 |
|  | 呼吸器及滤芯需采用优质品牌，耐高温（如科百特、一鸣等品牌，供参考）。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐均需要配备的旋转式清洗球，材质为316L不锈钢，应能防止摩擦产生脱落物，能够保证清洗到所有内表面，实现在线清洗验证。 | 必需 |
|  | 配液罐设计制造必须符合压力容器规范和标准；外观要求美观大方、洁净光亮，焊缝要求抛光；设备外表面易于清洁。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐与物料接触的材质必须采用316L不锈钢（提供原厂检测报告和自厂的检测报告、采购记录等）。与物料接触部分内表面电抛光，粗糙度要求 Ra≤0.24umm。与物料非接触部分材质为304，亚光处理，粗糙度要求Ra≤0.65umm。密闭时为受压容器，最高耐受压力不低于0.4MPa，最高温度不低于150℃。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐的搅拌桨的设计应能确保配液罐内料液的达到均一性、不沉积性的效果，搅拌系统不得与罐内零部件存在摩擦而产生脱屑，应易于清洁；接触药液部分表面粗糙度为Ra≤0.24umm。 | 必需 |
|  | 温度探头导线绝缘层必须由特殊的洁净材料制成，确保不脱落任何影响制品质量的物质，并能经受143℃高温蒸汽灭菌；探头更换方便，不影响配液罐密封性。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐的支脚要稳固，材质为304不锈钢，外表面必须经过抛光处理。 | 必需 |
|  | 系统密封良好，设计标准：在0.3MPa压力下系统密封30分钟，压力下降不能超过0.02MPa。 | 必需 |
|  | 配液罐、储罐的工艺管路和公用工程管路（法兰连接）的盲管设计必须符合3D要求。 | 必需 |
|  | 密封圈采用无毒硅胶材质。 | 必需 |
|  | 操作平台（踏步）的材质为304不锈钢；防滑易清洁，外观要求美观大方、易于清洁。 | 必需 |

- 2.5 EHS要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电气控制柜装有安全锁，必须有可靠地接地线。配备急停按钮。 | 必需 |
|  | 断电后、恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 必需 |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角；易对操作人员造成伤害的部位和表面应有安全防护措施。 | 必需 |
|  | 距离设备2米以内测量噪声，不得大于70dB（A）。 | 必需 |
|  | 针对防爆要求的配液系统所配的电机、电气元件等均要求防爆。 | 必需 |
|  | 系统具有短路、断路、过载、缺相、过流、过压、相序、漏电以及其它功能失调的保护功能。 | 必需 |

- 2.6 公用要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装在各配液间。 | 必需 |
|  | 设备设置放置D级区。 | 必需 |
|  | 设备周围应有足够的检修空间。 | 必需 |
|  | 设备本身及对周围环境无任何污染和损坏。 | 必需 |

- 2.7 其他要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 卖方提供的设备必须为全新、未使用过的设备。 | 必需 |
|  | FAT要求：设备制造过程中质量进度关键控制点，必须通知使用方到制造厂进 行验收，确认符合要求后方可继续下一道工序制造或组装。若使用方不能亲自到制造厂验收的，也要经使用方的允许方可继续下一道工序制造或组装； 设备厂家编写设备的FAT文件，经使用方确认后，负责实施。 FS、DS、部件清单、报警清单、PID图、接线图、电气原理图、电气元件清单等。 | 必需 |
|  | 包装运输要求：包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动；运输实际包含在供货周期内，供方负责运输，承担运输费用。 交货地点：乐泰药业（海南）有限公司指定地点；机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
|  | 安装调试要求：设备到货，拆箱时供应方必须陪同需方人员进行拆箱，如果供 应方授权需方自行拆箱，拆箱后发现设备及所有附件出现有任何损 坏、缺失，供应方应负全责。 机器订购后供应商需负责到货运送，由需方负责搬运、吊装及 安装,安装期间供应商至少需有一人全程配合。 设备到货我公司通知供应方来厂安装日期起，应在投标时给出完成安装并试车完毕的时限（日历日计算，最短天数）。 供应方进厂施工必须遵守需方的施工规则施工，以及遵守我公司的各项规章制度。 需方负责按照安装施工图纸上标示的系统需求安装到位，设备连接及内部系统均有供货厂家负责安装连接。 | 必需 |
|  | SAT要求：依合约条件逐一验收。 试车期限为10天，如10天内该系统始终无法连续正常运行无故障，供应方需无条件退回设备合同订立的全部款额。 | 必需 |
|  | 培训要求：供方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等知识的培训，使我方人员达到一定熟练程度，由双方人员签字认可。 | 必需 |
|  | 质量保证：设备保修期限不得少于1年。 质保期内，自设备安装调试验收合格之日12个月 。设备在质保期内如发现质量问题及故障，卖方收到买方的函、电后，在 48 小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修，损坏的零部件全部免费更换，设备不能维修的免费更换；不能更换的，卖方应返还买方已经支付的相应合同价款，并承担相应损失，或由买方直接在质保金中相应的扣除。紧急情况时，卖方在 24小时内到达维修现场，实行三包服务。 质保期外：继续提供免费上门服务，有偿提供设备所需配件（主要配件价格按本合同“易损件清单及价格表”文件内配件清单）。如发现质量问题及故障，卖方收到买方的函、电后，在48小时内及时派人到现场处理。 | 必需 |
|  | 备品备件：提供设备所有易损件明细（包括所有的密封圈和润滑油规格），根据明细可在市场上购买。 提供设备易损件一套。同时提供备件清单和备件单价。 | 必需 |

- 2.8 特殊需求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 该设备设计制造必须满足新版GMP要求。供货方必须承诺在供货范围内不得存在导致无法满足GMP要求的缺欠；如在使用过程中发现无法满足上述规定要求的缺欠，经鉴定为设计或制造问题，供货方必须承诺对该机尽快进行免费设计改造。 | 必需 |
|  | 本需求表中基本规格内容，技术数据及参考文件各大项中所提及各项要求供应方提供资料，若有任何问题应于契约制定前先通知我方，在合约上说明，否则各项列入机器到货验收时之依据。 | 必需 |
|  | 设备其余配置按厂家标准配置，以厂家提供的技术资料为准。 | 必需 |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |

- 2.9 文件要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 验证文件：设备设计确认（DQ）、设备工厂测试（FAT）、设备现场测试（SAT）、 设备验证方案（IQ、OQ、PQ）； FS、DS、部件清单、报警清单、PID图、接线图、电气原理图、电气元件清单等。 | 必需 |
|  | 使用资料：设备使用说明书、设备维修手册、设备标准操作规程 （SOP）。 | 必需 |
|  | - 设计、制造证明文件及图纸：设备装箱清单、设备合格证明书、设备电器原理图、设备安装图纸、产品质量用户使用情况反馈单、其他需要的证明文件等资料。 | 必需 |

- 3 修订历史

| 日期 | 版本号 | 修订原因 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |