BG-150D高效包衣机

再验证方案

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司

验证方案审批表

| 审批 程序 | 部 门 | 负责人签名 | 日 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草 |  |  |  |  |
| 批 准 | 生产部 |  |  |  |
|  | 质量保证部 |  |  |  |
|  | 设备部 |  |  |  |
|  | 生产车间 |  |  |  |
|  | 验证委员会主任 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

1概 述

BG-150D高效包衣机是浙江瑞安市东方制药机械有限公司生产，用于包衣岗位。用于中西药片进行薄膜包衣的专用设备。全部外壳、包衣滚筒（包衣锅）、热风机、排风机、配料桶以及所有与药品接触的部件全部采用不锈钢材料制成。整个工艺操作过程由微机可编程序系统控制，亦可用手动操作控制。控制系统具备多种应用程序状态选择、转速、显示齐全等功能。全部包衣操作是在密闭状态下进行，无粉尘飞扬和喷洒飞溅，是一种优质高效、可洁净、节能、操作方便的新型包衣设备。

基本情况：

设备编号：SB-SC-070

设备名称：高效包衣机

型    号：BG-150D

生产厂家：浙江瑞安市东方制药机械有限公司

出厂日期：  2002  年 11  月

到货日期：  2002 年  11  月

使用部门：制剂车间

- 安装位置：包衣间

2验证目的及范围

BG-150D高效包衣机经验证后投入生产使用，其再验证周期为三年。对该设备进行再验证，以确保其已验证状态未发生漂移，仍能满足生产和GMP的要求。为达到上述验证目的，特制订本验证方案，对BG-150D高效高效包衣机进行再验证。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确定需变更时，应填写验证方案变更申请批准书，报验证委员会批准。本次验证为BG-150D高效高效包衣机的运行确认、性能确认。

3 验证风险评估

对于本次验证的执行进行了如下的风险分析：

| 严重程度 S |  |  | 可能性 P |  |  | 可检测 D |  |  | 风险优先级 RPN = S×P×D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低 |  | 1 | 低 |  | 1 |  | 高 | RPN≤7 |  |  | 低 |  | 可以接受，无需采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中 |  | 2 | 中 |  | 2 |  | 中 | 16≥RPN≥8 |  |  | 中 |  | 一定程度上接受，但应按风险优先级 采取措施尽可能降低 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高 |  | 3 | 高 |  | 3 |  | 低 | RPN＞16或严重程度＝4 |  |  | 高 |  | 不能接受，尽快采取措施降低 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 关键 |  | 4 | 极高 |  | 4 |  | 极低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤/单元 |  | 危害 |  |  | S |  | 可能原因/ 程序失败 |  |  | P | 现行控制 |  | D |  | R P N | 需采取措施 | S | P | D | R P N |
| 培训 |  | 验证部分项目出现偏差或漂移 |  |  | 3 |  | 方案培训不到位，方案的执行者不熟悉方案内容 |  |  | 2 | 严格执行经批准的验证方案进行培训，并考核合格 |  | 3 |  | 18 | 已按照批准的方案培训，培训者均熟练掌握所培训内容。 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 运行 |  | 各种参数不能调整，设备不能正常运转，产品质量无法保证。 |  |  | 4 |  | 触控面板功能失效。 |  |  | 2 | 检查触控面板能否正常运行，能否有效控制设备。 |  | 1 |  | 8 | 确认触控面板功能 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 设备无法正常调控压力、温度，无法正常生产产品。 |  |  | 3 |  | 设备负压自动控制、送风温度控制失效。 |  |  | 2 | 检查设备能否按设定值自动调整负压及自动温控。 |  | 2 |  | 12 | 确认设备按设定值自动调整负压及自动温控 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 储浆桶无法自动调控温度，影响产品质量。 |  |  | 3 |  | 储浆桶温控失效。 |  |  | 2 | 检查设备能否按设定值自动温控。 |  | 2 |  | 12 | 确认设备按设定值自动温控。 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 无法进行正常的加浆上料操作。 |  |  | 2 |  | 加浆的隔膜泵动力不足。 |  |  | 3 | 检查压缩空气的压力是否能满足生产需要。 |  | 1 |  | 6 | 确认加浆的隔膜泵动力 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 影响产品质量，产品生产无法正常进行。 |  |  | 3 |  | 包衣锅转速不能满足工艺要求。 |  |  | 2 | 进行生产运行确认。 |  | 3 |  | 18 | 确认包衣锅转速 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 无法正常喷包衣液，影响正常生产。 |  |  | 4 |  | 喷枪动力不足； 出液口堵塞； |  |  | 4 | 检查压缩空气的压力是否能满足生产需要。定时清洁喷枪口。 |  | 2 |  | 32 | 确认喷枪动力、出液口通畅性能 | 2 | 2 | 1 | 4 |
|  |  | 产生交叉污染。 |  |  | 3 |  | 除尘柜过滤装置失效。 |  |  | 1 | 检测与药品接触的空气的洁净度。 |  | 3 |  | 9 | 确认除尘柜过滤装置性能 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 进风温度达不到要求，包衣过程药品无法快速干燥，影响药品质量。 |  |  | 3 |  | 热风柜热风装置失效。 |  |  | 2 | 检测进风温度。 |  | 3 |  | 18 | 确认热风装置性能 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4 BG-150E型高效包衣机的设计确认、安装确认 ：设计确认、安装确认以前已经进行了确认，本次验证实施不在进行设计与安装确认。

5 仪器仪表校准

目的：确认设备上所使用的仪表均校验。

合格标准：所有的仪表均必须进行校验，并有合格证书，并在有效期内使用。

检查结果记录于附件1。

6 BG-150D高效包衣机的运行确认

检测单台设备运行情况：在空载状况下设备是否符合设计要求。将整台设备分为三部分：

6.1 送风系统

6.1.1 单机运转平稳、无异常，噪音分贝。

6.2主机

6.2.1单机运转：设置包衣机转速4、8、13、18转/分，观察在各转速下的运转情况，应连续而平稳，无涩滞现象，无异常响声。

6.2.2清洗盘：光滑平整，无死角，不能积水。

6.3喷雾系统

6.3.1单机运转：启动蠕动泵，运转平稳连续，无涩滞现象，噪音应小于75分贝。

6.3.2连接与输送部分：为硅胶管连接，接头无渗漏连接牢固，转动部件灵活。

6.3.3雾化效果：设定进液（10％欧巴代包衣液）流量50、150、200、250、300、350ml/min取出喷枪，将大张有色差纸置至喷枪下，距喷嘴的距离为片床至喷嘴的距离，分别喷液12、4、3、2.4、2、1.7秒观察对比所形成的湿迹，应均匀、无重叠和遗漏，成膜后均匀细致。

运行确认记录见附件2、附件3。

6.4干燥用空气尘埃粒子数测试

6.4.1尘埃粒子数测试方法

将已洁净的塑料袋（容积20-30L），连接设备进风口，先让进风充满塑料袋后，向袋挤压，排除袋中进风，再充满进风，用手握住袋口（如图3）。将尘埃粒子计数器的探头从袋口伸入袋中取样，连续检测三次。

要 求:    ＞0.5μm   ＜3520000粒/m3 ；    ＞5μm      ＜ 29000粒/m3

检查记录见附件4。

6.5 干燥用空气沉降菌测试

用塑料袋（600㎜×1000㎜）在进风口收集进风空气，按沉降菌测试标准操作规程，用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培养皿在塑料袋内取样测试沉降菌（如图4）。

沉降菌测试记录见附件5。

6.6 运行确认结论

对BG-150D高效包衣机运行确认的各项内容和指标进行评价和总结。

7 BG-150D高效包衣机的性能确认

在设备中加进适量负载，对设备性能进行确认。

7.1考察包衣锅在不同装量下转数能否达到设计要求：在包衣锅中分别装入70kg、80kg、150kg的空白淀粉素片，依次设定转速为4、8、13、18转/分检测锅的实际转速。

详细检测结果见附件6。

7.2考察在一定负载时温度的稳定性：在包衣锅中装入80kg的空白淀粉素片，依次设定进风温度50℃、60℃、70℃、80℃，记录系统稳定后，在每个温度下运行20分钟内读数四次，四次间的差值不能相差2。

测定结果见附件7。

7.3生产能力测试
7.3.1内容：分别投入70kg、80kg、150kg  空白淀粉片，启动包衣锅，观察片子滚动状况 。

验证结果记录见附件8。
7.4包衣质量
记录包衣过程片子外观、崩解、片重变化和包衣过程工艺参数和技术指标；

7.4.1前一小时间隔15分钟取样，第二小时间隔30分钟取样观察其药片外观，重量增加变化情况，测定崩解时限。

详细包衣结果记录见附件9、附件10。

7.5 性能确认结论

对BG-150D高效包衣机性能确认的各项内容和指标进行评价和总结。

8 变更和偏差处理

验证过程中如果出现偏差和变更，应立即通知验小组对偏差和变更进行详细记录，分析偏差产生的根本原因并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后，验证方可进入下一步骤。偏差处理单和变更单经过批准后其原件必须附在验证报告中。见附件11。

9验证结果评定与结论

质量保证部负责收集各项验证试验结果及评价记录、修改后的设备操作程序，起草验证报告，报验证委员会。

验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论，发放验证证书，确认设备操作程序的验证周期。对验证结果的评审应包括：

9.1验证试验是否有遗漏？

9.2验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？

9.3验证记录是否完整？

验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充试验？

10再验证

再验证周期：验证小组负责依据运行确认及性能确认的情况，拟订BG-150D型高效包衣机再验证周期，报验证委员会审批。

11会审及批准

会  审：

批  准：

附件1                             仪表校验检查记录

| 仪表名称 | 生产厂家 |  | 数量 | 结果 | 校正周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |

检查人/日期：                               复核人/日期：

附件2

设备运行确认记录

| 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 送风系统 | 单机运转平稳、无异常，噪音分贝 |  |
| 主 机 | 单机运转：设置包衣机转速4、8、10、13、18转/分，观察在各转速下的运转情况，应连续而平稳，无涩滞现象，无异常响声。 |  |
| 清洗盘 | 光滑平整，无死角，不能积水。 |  |
| 喷雾系统 | 单机运转：启动蠕动泵，运转平稳连续，无涩滞现象，噪音应小于75分贝。 |  |
|  | 连接与输送部分：为硅胶管连接，接头无渗漏连接牢固，转动部件灵活。 |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件3

喷雾系统雾化效果确认记录

| 流量设计（ml/min） | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样时间（秒） | 12 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.7 |
| 雾化效果 |  |  |  |  |  |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件4                        干燥用空气尘埃粒子检测记录

检测日期                         　　  检测状态

| 采样次数 | 采样粒子 | 采样点粒子浓度（粒/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取样点 代号（ ） |  | 取样点 代号（ ） | 取样点 代号（ ） |  | 取样点 代号（ ） |
| 第一次 | 0.5um |  |  |  |  |  |  |
|  | 5um |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 | 0.5um |  |  |  |  |  |  |
|  | 5um |  |  |  |  |  |  |
| 结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大粒子浓度 （粒/m3） |  |  | 0.5 um |  |  |  |  |
|  |  |  | 5um |  |  |  |  |
| UCL（粒/m3） |  |  | 0.5 um |  |  |  |  |
|  |  |  | 5um |  |  |  |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |  |  |

操作人/日期：                            复核人/日期：

附件5                            干燥空气沉降菌测试记录

| 取样点编号 | 取样点名称 |  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 培养皿 |  |  |  | 平均数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作人/日期：                            复核人/日期：

附件6

包衣锅在不同装量下转速的稳定性记录

| 转速设定值（r/min） |  | 4 | 8 | 13 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载70 | 转速测定值（r/min） |  |  |  |  |
| 负载80 |  |  |  |  |  |
| 负载150 |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 4±0.5 | 8±0.5 | 13±0.5 | 18±0.5 |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件7

包衣锅在80kg 装量下温度的稳定性记录

| 设定温度 | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度 |  |  |  |  |
| 实测温度 |  |  |  |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |

注：实测温度为筒内物料的实际温度， 与设定值不能相差2℃，四次计读数温度值也不能相差2℃。

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件8

生产能力测试记录

| 品 名： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 标准要求 | 验证结果 |
| 生产能力测试 | 70㎏ | 片子分布均匀，滚动轨迹符合包衣要求 |  |
|  | 80㎏ | 片子分布均匀，滚动轨迹符合包衣要求 |  |
|  | 150㎏ | 片子分布均匀，滚动轨迹符合包衣要求，且不溢出包衣锅外 |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件9

素片包衣记录（1）

| 品 名： 重 量： 素片片重： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 时 间 | 外 观 | 片 重 | 崩解时限 |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件10

素片包衣记录（2）

| 重 量： 素片片重： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 项 目 |  | 品 名： | 品 名： | 品 名： |
| 素片重 |  |  |  |  |
| 包衣锅转速 |  |  |  |  |
| 设定进风温度 |  |  |  |  |
| 喷头到药片的表面距离 |  |  |  |  |
| 喷头间距离 |  |  |  |  |
| 喷射直径 |  |  |  |  |
| 喷浆速度 |  |  |  |  |
| 喷枪压力 |  |  |  |  |
| 进风压力 |  |  |  |  |
| 包衣液用量 |  |  |  |  |
| 包衣片重 |  |  |  |  |
| 包衣时间 |  |  |  |  |
| 薄膜衣片重差异 |  |  |  |  |
| 素片崩解时限 |  |  |  |  |
| 薄膜衣片崩解时限 |  |  |  |  |
| 薄膜衣片外观 |  |  |  |  |
| 验 证 结 果 评 定 |  |  |  |  |

操作人/日期：                          复核人/日期：

附件11

偏差处理与变更记录

| 设备编号 |  | 设备名称 | BG-150D高效包衣机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | BG-150D | 所属部门 | 制剂车间 | 设备位置 | 包衣间 |
| 偏差说明： |  |  |  |  |  |
| 可能的原因： |  |  |  |  |  |
| 偏差分类：□重大 □小 理由： |  |  |  |  |  |
| 采取措施：（如需要另附文件） |  |  |  |  |  |
| 结果：（如需要另附文件） |  |  |  |  |  |
| 建议（如需要另附文件） - 接受偏差 - 不接受偏差 理由：（如需要另附文件） |  |  |  |  |  |
| 批准人： 日期： |  |  |  |  |  |

附件12

验证证书

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

根据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求，对

进行验证。经本公司有关部门进行验证审查，结果符合验证要求，批准使用。

特发此证。

验证项目名称：

验证报告编码：

验证完成日期：

有   效   期：

批准人：

年   月   日

备 注：

1．设备（公用系统）、工艺应在当前验证条件下使用，使用条件发生变更，应报验证领导小组审核，必要时重新验证。

2．设备（公用系统）应按批准的标准使用、维护保养程序进行操作、维护和保养。